ПАМЯТКА

Соблюдение требований безопасности при работах на высоте – обязанность работодателя

Для безопасной работы на высоте, во избежание несчастных случаев на производстве необходимо работодателю предпринять все меры безопасности. По Правилам охраны труда для того, чтобы направить работника на высоту выполнять работы необходимо провести все мероприятия.

Приступая к работе сделай 5 шагов:

Шаг первый –  оценка профессиональных рисков с учетом вида деятельности организации или предприятия и характера предстоящих работ. Важно понимать, что оценка проводится в рамках системы управления охраной труда (СУОТ).

Работы на высоте считаются если:

- расстояние до земли – не менее 1,8 метра и имеется риск падения с этой высоты;

- для выполнения работы приходится подниматься на высоту от 5 метров. При этом лестница расположена так, что угол между ней и землей (перекрытием) составляет не менее 75 градусов;

- выполнять работу приходится на площадке, которая находится на расстоянии не более 2-х метров от неогражденного перепада на высоте от 1,8 метра. Как вариант, площадка может иметь ограждение, но его высота не достигает 1,1 метра;

- работы ведутся на высоте менее 1,8 метра, но внизу находятся станки, работающие механизмы, водоемы (природные или искусственные), выступающие края любых предметов.

Работодатель обязан минимизировать объем работ, выполняемых на высоте. Если же это невозможно, вести работы можно при условии выполнения одного из следующих пунктов:

- обустроены защитные ограждения высотой не менее 1,1 метра;

- предусмотрены леса или подмости;

- работник обеспечен средствами индивидуальной или коллективной защиты.

Шаг второй – до начала работ на высоте провести:

Технико-технологические мероприятий  разработать и утверждение плана производства работ и технологические карты на работе, утвердить и оформить наряд-допуска при работ на высоте. Подготовить рабочее место. Подбор системы обеспечения безопасности работ на высоте, средств коллективной и индивидуальной защиты.

Организационные мероприятия

Назначить ответственных лиц за

- организацию и безопасное проведение работ на высоте

-за выточу наряда-допуска

-за составление плана мероприятия по эвакуации и спасению работников

Шаг третий - Правила по ОТ при работе на высоте Приказ №782  от 16.11.2022 П 16. Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников. П 17. Работники, выполняющие работы на высоте, должные знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками. Обучение должно проводиться в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, с обязательным проведением стажировки не менее двух рабочих дней с целью приобретения сотрудниками практических навыков. Не допускается проведение обучения в заочном или дистанционном формате.

Шаг четвертый- организовать правильный выбор и использование средств защиты от падения с высоты. (страховочные привязи, анкерные устройства, стропы с амортизатором, средства защиты ползунного типа и т.д.) Соблюдать указание маркировки средств защиты и ознакомиться с инструкции по применению.  Обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя.

Шаг пятый – Ознакомить работников с планом спасения эвакуации и его действиями при экстренной ситуации, научить оказывать первую помощь, наличием аптечки первой помощи на рабочем месте и телефонной связи для экстренного вызова скорой помощи.

Сообщаем, что в городе Якутске можно пройти обучение по направлению «Безопасность работ на высоте» в Учебно-производственном центре подготовки персонала энергетики» всем подлежащим обучению в соответствии с законодательством.

Адрес: г. Якутск, мкр. Марха, ул. Интернациональная, д.3.,

тел.: +7(4112) 49-41-11

Отдел охраны труда

Окружной администрации города Якутска